Zapytanie ofertowe nr G-241-42/18

na  wykonanie prac budowlano – remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 09 października 2018 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac budowlano-remontowych w pomieszczeniach A021, A111, E411 i A314 budynku sądu.

2.2	Zakres usługi obejmuje w pomieszczeniu A022:

2.2.1. Zabezpieczenie okien, drzwi, posadzek  ok. 50 m2

2.2.2 Demontaż okna podawczego o wym. 116x150 cm o konstrukcji aluminiowej z muru gr. 12, 5 cm – 1 szt.

2.2.3. Demontaż parapetu z konglomeratu kamiennego dł. 125 cm

2.2.4 Zabudowa otworu w murze po zdemontowanym oknie. Wypełnienie otworu wełną mineralną gr. 10 cm do ścian działowych oraz obustronnie 2x płytą gipsowo-kartonową   12,5 mm na konstrukcji z profili stalowych systemowych;  wykończenie zabudowy poprzez wklejenie taśm antyrysowych, oszpachlowanie powierzchni do stanu pod malowanie; malowanie powierzchni wypełnienia farbą emulsyjną w kolorze wskazanym przez zamawiającego.

2.2.5. Wykucie  w ścianie gr. 12,5 cm otworu 120x155 cm z wywiezieniem gruzu.

2.2.6. Montaż okna o wym. 116x150 i parapetu z konglomeratu kamiennego.

2.2.7. Tynkowanie ościeży gipsem tynkarskim Goldband.

2.2.8. Szpachlowanie, osadzenie narożników,  wykonanie jednostronnej okładziny (opaski) z pasów konglomeratu kamiennego szer. 20 cm, 2x pomalowanie powierzchni farbą emulsyjną od wewnątrz pomieszczenia; prace porządkowe.

2.3 Zakres usługi obejmuje w pomieszczeniu A524 i A514

2.3.1 Wyniesienie mebli i wyposażenia na korytarz

2.3.2 Zabezpieczenie posadzki, stolarki drzwiowej i okiennej, sufitów kasetonowych

2.3.3 Naprawa tynku (likwidacja rys, spękań ubytków)

2.3.4 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbę emulsyjną w kolorze wskazanym        przez zamawiającego (farba o podwyższonej odporności na zmywanie).

2.3.5 Prace porządkowo-czystościowe oraz wniesienie do pomieszczenia mebli i wyposażenia

2.4 Zakres usługi obejmuje w pokojach E411, A314

2.4.1 Demontaż płytek wykładziny dywanowej na pow. 1 m² (miejsce wskazane przez zamawiającego)

2.4.2 Skucie, usunięcie i wywóz we własnym zakresie skruszonej  warstwy podkładu cementowego (szlichty)

2.4.3 Wykonanie nowej warstwy betonowej zbrojonej siatką z drutu stalowego fi 4 mm z zatarciem powierzchni na gładko

2.4.5 Ułożenie powrotne płytek wykładziny na klej do płytek wykładzinowych (po związaniu betonu i odparowaniu wody do czasu osiągnięcia odpowiedniej wilgotności

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi do 26 października 2018r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 15 października 2018 r. do godz. 12:00 do pokoju  C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3	Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Sławomir Bożuk, e-mail:                 og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 84.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać w dniach  10-12.10.2018r.  w godzinach 8.30 -14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej: Sławomir Bożuk tel. 85 665 65 84 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Rzuty pomieszczeń A524 i A514

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-42/18

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie prac budowlano - remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 09 października  2018 r.                   Nr G-241-42/18

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/