Zapytanie ofertowe nr G-241-37/18

na  wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 09 października 2018 r.

- Informacje o Zamawiającym i trybie postępowania

Zamawiającym jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac remontowych na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku polegających na wymianie części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania

2.2	Zakres usługi obejmuje :

2.2.1. Wymianę 13 kamer zewnętrznych (11 stałych i 2 obrotowych)

2.2.2. Roboty ziemne – wykop

2.2.3 Wymianę okablowania strukturalnego poprzez ułożenie nowego pomiędzy centralnym punktem monitoringu w pomieszczeniu A101 po istniejącej trasie

2.2.4. Ręczne zagęszczenie gruntu

2.2.5. Prace porządkowe, a w tym uprzątnięcie terenu i wywiezienie nadmiaru urobku

2.3	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wymiana kamer CCTV wraz z niezbędnym okablowaniem na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, z uwzględnieniem następującego zakresu:

a) opracowanie dokumentacji technicznej, wymiany elementów  systemu CCTV wraz z doborem urządzeń, częściową wymianą urządzeń (w tym wskazanie demontowanych, pozostających w eksploatacji i nowych); opracowana dokumentacja winna spełniać niżej opisane założenia funkcjonalno-użytkowe Zamawiającego i wymagana jest jej akceptacja przez Zamawiającego.

b) demontaż istniejącego okablowania, w zakresie obejmującym część zewnętrzną zamkniętą terenu budynku naokoło parkingu wewnętrznego Sądu oraz przy trafostacji z uwzględnieniem konieczności wykonania robót ziemnych, Ułożenie nowego okablowania w konfiguracji niezbędnej do zapewnienia prawidłowej współpracy istniejącego systemu z nowymi kamerami. Przebieg okablowania – po istniejących trasach. Obecnie istniejące kable umieszczone są bezpośrednio w gruncie (bez kanalizacji technicznej).

c) wymiana wszystkich zakończeń istniejących przewodów CCTV,

d) wymiana 13 szt. kamer w tym 2 szt. obrotowych na kamery IP zlokalizowane na terenie zewnętrznym Sądu Rejonowego w Białymstoku wraz z montażem, demontażem starych, podłączeniem do systemu, konfiguracją i zapewnieniem prawidłowej współpracy z rejestratorem centralnym CCTV IP

e) zapewnienie synchronizacji czasu urządzeń nowych z systemami istniejącymi,

f) konfiguracja rejestracji obrazów w systemie CCTV IP Sądu Rejonowego z parametrami:

- czas archiwizacji – 60 dni,

- rozdzielczość – minimum 1080p,

- częstość nagrywania – minimum 12.5 klatek /s (z możliwością indywidualnego ustawienia IPS dla każdej kamery,

W przypadku braku przestrzeni dyskowej zamawiający dopuszcza możliwość programowego  zmniejszenia częstości nagrywania lub / i rozdzielczości.

g) konserwacja wymienionej części systemu w okresie gwarancji,

h) ewentualna konieczność rozszerzenia (zakupienia)  licencji istniejącego systemu ALNET leży po stronie Wykonawcy.

Opis stanu istniejącego

Istniejący w obiekcie system telewizji dozorowej to system analogowo-cyfrowy przy czym przeznaczona do wymiany część systemu została zaprojektowana w roku 2002 w oparciu o standardy obowiązujące ponad 10 lat temu, zbudowana w latach 2006-2007. System CCTV wykonano w oparciu o kamery analogowe. W latach 2013- 2014 system został przebudowany i obecnie funkcjonuje w oparciu o kamery analogowe podłączone przewodem typu FTP poprzez konwertery analogowo - cyfrowe do czterech serwerów ALNET .

Dokumentacja istniejącego systemu CCTV znajduje się u Zamawiającego.

Zainstalowane urządzenia

System telewizji dozorowej w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku w części objętej remontem zbudowany jest z następujących urządzeń:

A. Kamery (ogółem 13 kpl.):

 11 kamer zewnętrznych stałych

 2 kamery zewnętrzne obrotowe,

B. Rejestratory:

W punkcie centralnym monitoringu w pomieszczeniu A101 są zainstalowane

następujące urządzenia

- rejestrator centralny systemu CCTV IP ALNET, z macierzami	- 4	kpl.,

- kodery IP 4 CIF / H.264 16-wejściowe	- 9	kpl.,

- przełącznik 24 x 10/100/1000BPS + 4 x SFP Gigabit Ethernet	- 2 kpl.,

- aktywny rozdzielacz sygnału analogowego	- 4 kpl.

Parametry urządzeń Punktu Centralnego Monitoringu

- rejestrator centralny systemu CCTV IP z macierzami, model NTT Tytan 2112S71 Advanced

- Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy Intel Xeon E3-1230 v3 taktowany zegarem 3,3 GHz posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości 8MB i współczynnik TDP nie większy niż 80W, osiągający w teście SPECint2006 Rate Baseline wynik 202.

- Pamięć operacyjna 8GB ECC RAM

- Karta graficzna zintegrowana z płytą

- Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE

- Sprzętowy kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,10,50 z 512MB Cache z podtrzymywaniem bateryjnym

- Możliwość instalacji do 12 dysków twardych 3.5” o pojemności co najmniej 1TB, interfejs SATA

- System operacyjny Windows Server 2012 Standard x64 OEM

- kodery IP 4 CIF / H.264 16-wejściowe,

- Analogowe wejście wideo: 16, złącza BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm); PAL/NTSC

- Kompresja wideo: H.264

- Wejście audio: 17, złącza BNC 2 Vp-p, 1 kOhm

- Kompresja audio: OggVorbis

- Rozdzielczość strumienia głównego: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 fps (P)

- Rozdzielczość strumienia dodatkowego: CIF lub QCIF 25 fps(P)

- Wyjście HDMI: 1920 x 1080 / 50 Hz (1080P),

- Wyjście VGA: 1920 x 1080 / 50 Hz (1080P),

- Wyjście audio: 2 (+IP) Audio RCA, 600Ohm, wyjście liniowe,

- Wspierana kompresja: H.264, MPEG-4

- Szerokość pasma sygnału wideo: 32 kbps do 8 Mbps

- Typ strumienia: Wideo/ Wideo & Audio

- Szerokość pasma sygnału audio: 16 kbps

- Dual streaming

- Interfejs sieciowy: lGbps, 10/100/1000 Base-TX (RJ45), praca w trybie auto

- Port szeregowy: RS-232, 2xRS-485,

- Porty USB: 2x USB 2.0

- Wejście alarmowe: 16

- Wyjście alarmowe: 4

- Synchronizacja: NTP

- Współpraca z DynDNS

- Powiadamianie e-mail

- Pobór mocy: 45W

- Montaż w szafie RACK 19”

- przełącznik 24 x 10/100/1000BPS + 4 x SFP Gigabit Ethernet, model Zyxel GS2200-24

• Aktywny rozdzielacz sygnału analogowego, model RV 16/32

Oprogramowanie zainstalowane na serwerach:

- System operacyjny Windows Server 2012 – 64 bit

- Oprogramowanie ALNET NetStation

Okablowanie:

 kamery zewnętrzne – przewód typu FTP kat. 6A

Opis stanu docelowego

Przewiduje się częściową wymianę kamer zewnętrznych wraz z wymaganymi do ich obsługi okablowaniem i urządzeniami.

Okablowanie

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV należy ułożyć nowe okablowanie strukturalne pomiędzy centralnym punktem monitoringu w pomieszczeniu A101 po istniejącej trasie.

Technologia okablowania powinna być zgodna z technologią światłowodową.

W przypadku zaprojektowania systemu CCTV przez Wykonawcę w sposób wymagający położenia dodatkowych kabli, zadanie to leży po stronie Wykonawcy w ramach złożonej oferty. W przypadku konieczności wymiany linii zasilającej wykonawca winien wykonać to w ramach realizacji zadania.

Kamery

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV istniejące kamery obrotowe, należy zastąpić kamerami IP o parametrach nie gorszych niż:

- Czujnik obrazu: CMOS 1/3” skanowanie progresywne

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (1920 x 1080)

- Ilość klatek na sekundę: 50Hz:25fps(1920×1080), 25fps (1280×960), 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps (1280×960)

- Obiektyw 5.9-135.7mm (23x zoom optyczny)

- Czułość 0,002 lux / BW 0,0002 lux

- Minimalne oświetlenie: F1.5, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0,002 lux, B/W: 0,0002 lux, 0lux IR; F1.5, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0,02 lux, B/W: 0,002 lux, 0 lux IR

- Balans bieli

- Funkcja AGC

- Stosunek sygnału/szumu ≥ 52dB

- Cyfrowa redukcja szumów :3D DNR

- Szeroki zakres dynamiki: WDR 140dB

- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Smart defog, ROI, EIS

- System ICR

- Migawka: 1-1/10,000s

- Zoom cyfrowy: 16x

- Auto focus

- Funkcja Defog

- Kąt widzenia: 59.8-3.0 stopni

- Minimalna odległość pracy: 10-1500mm (Wide-Tele)

- Zakres apertury: F1.5- F3.4

- Funkcja automatycznego śledzenia obiektu

- Zakres obrotu: 360° ciągłego

- Prędkość obrotu: prędkość obrotu ręcznego: 0.1° -250°/s, prędkość obrotu między presetami : 300°/s

- Zakres odchylenia: -20°-200° (Auto Flip )

- Prędkość odchylenia: prędkość odchylenia ręcznego : 0.1°-150°/s, prędkość odchylenia między presetami: 200°/s

- Ilość presetów: minimum 300

- Ilość tras:16 tras (do 32 presetów dla każdej)

- Wznawianie pracy po utracie napięcia

- Wyświetlanie pozycji PTZ

- Zamrożenie obrazu

- Wejścia alarmowe z możliwością ustawiania priorytetów

- Wyjścia alarmowe

- Reakcja na alarm: Preset, Patrol, Pattern, Nagrywanie, Wyjście alarmowe, Upload center, Wysłanie danych do FTP, powiadomienie mailowe

- Kompresja obrazu: H.264 / MJPEG

- Kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2

- Obsługiwane protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

- Temp. pracy: -40°C~65°C (-40°F~149°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)

- Zasilanie: Hi-PoE & 24VAC, Max 60W

- Klasa szczelności: IP66 TVS 6,000V ochrona odgromowa, ochrona przeciw przepięciowa i voltage transient protection

- Klasa odporności: IK10

- Zasięg promiennika IR: 200m

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV istniejące kamery kompaktowe należy zastąpić kamerami IP o parametrach nie gorszych niż:

- Czujnik obrazu: CMOS 1/1,8” skanowanie progresywne

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (1920 x 1080)

- Ilość klatek na sekundę: 50 Hz: 50fps (1920 x 1080), 50fps (1280 x 960) 60 Hz: 60fps (1920 x 1080), 60fps (1280 x 960)
Niezależnie ustawiane parametry do: 50 Hz: 25fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080)
Obiektyw 2.8-12mm moto zoom

- Minimalne oświetlenie: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IRB/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka: 1 s ~ 1/100 000 s

- Obiektyw: 2.8-12mm@F1.4, kąt widzenia 90.1°-30.1° moto zoom

- Funkcja ICR (Automatycznie/Harmonogram/Uruchamianie alarmem)
Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR

- Szeroki zakres dynamiki: 120 dB

- Kompresja wideo: H.264 / MPEG4/ MJPEG

- Kompresja audio: G.711/G.726

- Ustawienia obrazu: Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej

- BLC (kompensacja światła tylnego)

- Możliwość konfiguracji stref

- HLC

- Defog (korekcja mgły)

- EIS (elektroniczna stabilizacja)

- ROI konfigurowanie do 4 obszarów
Sieciowa pamięć masowa: NAS (opcja iSCSI)

- Wyzwalanie przez alarm: Wykrywanie ruchu, odłączanie od sieci, eliminowanie konfliktu adresów IP, wyjątek pamięci masowej
Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SIP opcjonalnie

- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI

- Funkcje ogólne: Uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania

- Temp. pracy: 	-30°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)

- Zasilanie: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af )
Klasa odporności: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10

- Klasa szczelności: IP67

- Zasięg promiennika IR: 50 m

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi: 21 grudnia 2018r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 18 października 2018 r. do godz. 11:00 do pokoju C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3	Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Patryk Przytulski, e-mail:                 og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 67.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace i wymienione elementy udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać każdego dnia w godzinach 8.30 -14.30. Kontakt do osoby odpowiedzialnej: Patryk Przytulski tel. 85 665 6567 e-mail:og@bialystok.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tomasz Biesiada

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Przebieg istniejącej trasy okablowania.

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-37/18

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji  Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 03 października 2018 r. Nr G-241-37/18

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/