Zapytanie ofertowe nr G-241-45/19

na  wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 04 października 2019 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego 
w Białymstoku, polegających na usunięciu usterek wskazanych w protokole okresowej kontroli obiektu budowlanego (przeprowadzonej na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

2.2	Zakres usługi obejmuje:

2.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych.

Miejscowe skorodowania konstrukcji wsporczych metalowych (zlokalizowanych 
na dachu przedmiotowego budynku do których zamontowane są jednostki zewnętrzne klimatyzacji) po uprzednim oczyszczeniu z rdzy, należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbą antykorozyjną. Poniżej przykładowe zdjęcia:

Ilość konstrukcji wsporczych: część A – 2 szt; część B – 2 szt; część C – 2 szt; część E – 1 szt; W sumie 7 szt.

W przypadku przerdzewiałych połączeń (śrub i nakrętek) wymienić na nowe ze stali nierdzewnej.

2.2.2 Likwidacja przecieków przy odwodnieniach tarasu.

W związku z początkami korozji obróbek blacharskich należy wykonać wymianę pasów nadrynnowych z blachy cynkowo – tytanowej oraz oczyścić i wyprofilować rynny. Wymiana pasów nadrynnowych wiąże się również  z demontażem 
i ponownym montażem balustrady, skuciem i wymianą (o podobnej kolorystyce) jednego rzędu płytek gresowych antypoślizgowych (30 x 30 cm) oraz uzupełnieniu powłoki izolacyjnej przeciwwodnej (z użyciem systemowych uszczelnień miejscowych). Ponadto w czasie wykonywania robót, należy zwrócić szczególną uwagę na ułożony w rynnie po całej długości przewód grzewczy przeciwoblodzeniowy (przewodu nie można uszkodzić). Poniżej zdjęcia tarasu:

Wymianę pasów nadrynnowych należy wykonać na dwóch tarasach na parterze budynku (połączenie części A budynku z częścią B i części A z częścią E). Długość pasa nadrynnowego  2 x 3,95 m o szerokości ok. 40 cm.

2.2.3. Usunięcie śladów po zaciekach na ścianach budynku.

Dotyczy powierzchni wewnętrznych ścian osłonowych (w tym słupy konstrukcyjne) piwnic i w dwóch miejscach na parterze budynku (piwnica i parter w część A). 
W miejscach zalania należy odbić tynki z zaprawy cem. - wap. i gładzi gipsowej, 
a następnie odgrzybić ściany metodą opryskiwania lub smarowania. Po wykonaniu ww. czynności należy uzupełnić tynki cem. – wap. i gładzie gipsowe oraz dwukrotnie przemalować farbą emulsyjną (w piwnicy na kolor biały, na parterze 
z dopasowaniem do istniejącej kolorystyki, farbą Dulux lub Dekoral). Przed wykonaniem tynków i powłok malarskich przewidzieć gruntowanie podłoża. Poniżej przykładowe zdjęcia:

- piwnica (pom. 0001, 0002a, 0003, 0004, 0004a)

- parter (łącznik pomiędzy częścią A i B oraz pomiędzy częścią A i E)

Powyższe usunięcie śladów po zaciekach obejmuje 10 miejsc w piwnicy i 2 miejsca na parterze po około 0,5 m2 powierzchni ściany. W sumie 12 x 0,5 m2 = 6,0 m2.

2.2.4 Usunięcie przecieku przy połączeniu elewacji aluminiowo – szklanej 
  z daszkami nad wejściem głównym.

Przyczyną przecieku są nieszczelności pomiędzy pokryciem z blachy (na mniejszym  daszku) a elewacją wykonaną z profili aluminiowych z wypełnieniem szklanym. Należy usunąć uszkodzone zabezpieczenie taśmą oraz usunąć zastosowane uszczelnienia (pomiędzy rynną i pokryciem z blachy a elewacją). Powierzchnie należy dokładnie oczyścić i wykonać nowe uszczelnienia. W przypadku małych szczelin, należy zastosować uszczelniacze dekarskie (uszczelniacze hybrydowe/MS polimer lub poliuretanowe uszczelniacze pęczniejące), natomiast w przypadku zasklepienia większych szczelin, zastosować masy szpachlowe bitumiczno – kauczukowe. Dodatkowo na mniejszym daszku przy połączeniu pokrycia z blachy 
z elewacją (ok. 7,50 m), należy przykleić na zakład 3 pasy taśmy dekarskiej samoprzylepnej bitumicznej aluminiowej o szerokości min. 10 cm. Poniżej przykładowe zdjęcia:

Ponadto na końcach rynny (o przekroju prostokątnym) należy wykonać obróbkę blacharską (z blachy cynkowo – tytanowej) w postaci rzygaczy przelewowych 
– 2 szt, odprowadzających wodę w kierunku od elewacji.

2.2.5 Skucie i wykonanie okładziny ściennej garażu.

Zdemontować okładzinę z płytek gresowych z części ściany garażu (pom. C022) wraz ze skuciem tynku cem.- wap. Powierzchnię po rozbiórce wyrównać nowym tynkiem cem.- wap. i dwukrotnie pomalować całą ścianę na kolor biały. Przed wykonaniem tynku i powłoki malarskiej przewidzieć gruntowanie podłoża. Poniżej zdjęcia części ściany garażu:

Powierzchnia skucia płytek ceramicznych: (1,80+2,38)*1,62 = 6,77 m2

Powierzchnia nowego tynku cem.- wap.: (1,80+1,81+2,38)*1,65 = 9,88 m2

Powierzchnia do malowania: (1,80+1,81+2,38)*2,50 = 14,98 m2

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi do dnia 22 listopada 2019r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 14 października 2019 r. do godz. 12:00 do pokoju  C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3 Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Igor Kowalewski, tel. 85 665 65 84, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości 
i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać w dniach  09-10.10.2019r. w godzinach 8.30 -14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej: Igor Kowalewski tel. 85  665 65 84 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-45/19

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego 
w Białymstoku na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 04 października 2019 r. 
Nr G-241-45/19

Oferujemy wykonanie przedmiotowych prac za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione);

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy 
je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

..........................................................	 ........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/